检验科实验室改造工程采购

- 一、项目名称

检验科实验室改造工程招标

二、项目内容

污洗间做不锈钢玻璃隔墙及带门禁玻璃门，加风机盘管及风口；结核室原门拆除，改固定钢化玻璃墙，原墙折除，改一700*2230不锈钢玻璃门及墙。

三、预算限额

| 序号 | 采购品名 | 单位 | 数量 | 预算金额（单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验科实验室改造工程 | 项 | 1 | 47000 |
| 合计（单位：元） |  | 47000 |  |  |

四、项目需求

（一）方案

1、清洗间隔断

（1） 不锈钢12厘钢化玻璃间隔2460*2700，侧墙、顶及门框做160宽不锈钢 包边。

（2） 带密码锁自动推拉门1*2300，利用结核室门及其控制系统。

(3) 安装1900*350控制系统槽。

(4) 增加空调进出风口:增加FP04风机盘管一台及相应管件（160*120风管3.8米）

(5) 加6个电插座及其布线、线槽。移动原插座。

2、结核室移门

(1) 拆门、控制系统及控制系统框1900*350.。

(2) 安装固定12厘钢化玻璃，2230*916 ，修复拆坏的边柜及1900*360门头。

(3) 拆玻璃隔断2070*1780

(4) 拆100厚砖墙1000*950

(5) 做不锈钢边框及门禁系统盒

(6) 两块固定10厘钢化玻璃及其不锈钢边框（160宽）制安：300*1680，750*1680

(7) 安装平开700*2230带门禁不锈钢边框玻璃门

(二)要求

1、平开门要求：

（1）700*2330平开门要求为型材门体及电动平开门含

名称	        规格      	数量

整体型材门  	700*2330㎜	   1套

电动驱动装  	90◦平开门机	   1套

门禁及辅件	   开关及感应  	1套

安装调试	               	1套

型材电动平开门配置清单   (单位：mm)

NO.	部件名称	   数量  	产地	备注

1	驱动装置主机	1套	    上海

2	移动梁槽     	1个	    上海

3	程序遥控器	   1套	    上海

4	门禁	         1套       上海

5	手感开关     	1套   	 上海

6	制作五金结构件	1套    	 上海

7	型材门体	       套  	    上海	50*100*2◦

8	透视玻璃     	 套	    上海	10mm超白钢化玻璃

9	不锈钢合页	    套	    上海	4*3*3

10 密封胶条       套

（二）包边不锈钢要求：为1.0厚304不锈钢

| 检验科改造工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目笱称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 一 | 清洗间隔断 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢12厘钢化玻璃间隔2460*2700 | ㎡ | 4.6 |  |  |
| 2 | 带密码锁自动推拉门（1*2230），安装含1900*350门头机、密码锁 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 增加FP04风机盘管一台及相应管件（160*120风管3.8米） | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 安装6个电插座及其布线、线槽 | 套 | 6 |  |  |
| 5 | 6个电插座移动、改装 | 项 |  |  |  |
| 6 | 4平方电线 | 米 | 300 |  |  |
| 7 | 墙面刷乳胶漆17100*2700 | ㎡ | 50 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 二 | 结核室 |  |  |  |  |
| 1 | 拆门、控制系统及控制系统框1900*350. | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 不锈钢包边框12厘钢化玻璃固定玻璃墙1320*2580制安，含所拆控制系统盒的包边的修复 | ㎡ | 3.4 |  |  |
| 3 | 拆玻璃隔断2070*1780 | ㎡ | 3.7 |  |  |
| 4 | 拆100厚砖墙1000*950 | ㎡ | 0.95 |  |  |
| 5 | 安装700*2230带门禁不锈钢边框玻璃门，做160宽不锈钢边框及门禁系统盒 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 固定10厘钢化玻璃：300*1680，750*1680及其不锈钢边框制安 | ㎡ | 2.43 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

- 五、采购时间及地点

1、采购起止时间

2019年5月6日至2019年5月10日1 7：00。

2、供应商评定会时间

届时通知，请供应商代表保持通讯畅通。

六．投标资料

1、营业执照、税务登记证、企业资质证书（盖红章，不密封）；

2、法人代表证明书或法人代表委托书、投标人身份证（盖红章，不密封）；

3、近三年内同类工程的施工业绩（盖红章，不密封）；

4、投标报价书（盖红章，密封并盖压缝章）。报价书应详细填写，不得涂改。

5、质量承诺书、文明施工承诺书、施工进度计划表（盖红章，密封并盖压缝章）。

- 七、评选细则：

- 采用的评选法：最低价法。

八、合同有关事项

1、工期要求

自签订合同之日起40天。

2、合同价

中选方最后定价即为合同价。合同价为全包价，包材料、人工、安全保险、利润、税金等项目实施所需要的其它一切费用。不再增加任何费用。

3、付款方式

（1）验收合格支付合同价95%

（2）自验收合格确认之日起满一年，如保修期内无任何质量问题，维修及时，付清尾款。

4、中选方负责项目实施过程中的一切安全责任，必须做好各种防患措施，措施费包含在合同价款内。

5、违约责任

（1）严格按工期要求交付安装完工并验收合格的成品，延误一天，处以合同价款的千分之一罚金。

（2）保证质量，达到标书要求。否则不予验收，由此引起的一切损失由中选方负责。

九、其他事项：

1、投标报价要求：分项报价，最后有总价，币种为人民币，报价以总价为准。必须无涂改，无错漏。

2、遵守招投标原则，有任何违规行为按废标处理

联系方式

采购单位：深圳市第三人民医院

地点：深圳市龙岗区布澜路29号

联系人：熊工

联系电话：61222333-6674

传真：0755-61238928

深圳市第三人民医院

二O一九年五月六日

采购投标及履约承诺函

致：深圳市第三人民医院

我单位承诺：

1.我公司依法缴纳税收和社会保障资金。

2.我公司具备合同所必需的社保和专业技术能力。

3.我公司参加该项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

4.对本招标项目所提供的服务未侵犯知识产权。

5.我公司参与该项目投标，严格遵守相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其投标将作废。

6.如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

7.我公司已认真阅读本项目需求，特别是设计、工期和质量的要求，我司承诺完全满足本项目的要求。

8.我公司承诺不非法转包或分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

承诺单位：

（加盖公章）

### 项目报价表

项目名称：

单位： 人民币元

| 投标总价 | 备注 |
| --- | --- |

注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、投标总价低于采购预算限额的70%的，供应商必须对该报价做出报价合理性说明（说明另附“详细分项报价”）。

①投标总价低于采购预算限额的70%、未做出报价合理性说明的，评委会有权认定为该报价低于成本价，并按投标无效处理。

②供应商的报价说明不合理，由评委会判定该报价低于成本价。

3、投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

报价单位：

（加盖公单）