1.激光器类型：封离式直流激励二氧化碳激光器（TEM00）；

2.激光波长： 10600nm；

▲3.光斑直径：≤ 0.5mm；

▲4.最小脉冲宽度：≤ 0.1ms

5.传输方式：≧7关节平衡锤式导光臂，配光学图形扫描器，微型扫描头）

▲6.输出功率：治疗模式：连续、单脉冲、重复脉冲功率：0.3W～25W可调； 调制脉冲：0.3～15W可调；脉冲频率：1000Hz 点阵扫描模式：10mJ～160mJ可调，以10mJ步进；

7.扫描图形： 正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、环形、直线形、弓形、弧形(图形大小、间距、扫描程度可调)；光学图形扫描器及临床功能已获国家食品药品监督管理局注册审批

8.扫描方式： 离散、有序、隔点加重及重复次数可选。另外可选择深浅交错输出方式

9.手具焦距： F=100mm，F=50mm，配有1#-5#点阵扫描及超脉冲治疗、切割通用手具（切割手具中具有直径为5mm全剥脱功能手具）；

10. 图形尺寸： 1～20mm，1～20mm，X轴、Y轴可调；最大扫描面积：≥20 mm×20mm；

11.扫描密度： F=50mm,0～1.5mm可调； F=100mm，0～3.0mm可调；

12.瞄准光系统：650nm±5nm波长红色半导体指示光，亮度强弱多档可调；

13.冷却方式： 封闭式内循环水冷却，外循环强风冷却

14.安全保护功能：激光器具有光闸保护功能；

15.输入电源： 单相AC220V / 50Hz，5A，输入功率500VA

二氧化碳激光治疗机参数